|  |  |  |  |  |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  | Bezeichnung |  |  |  | EUR | EUR |
|  |  | # RCS 4/FTS |  |  |  |  |  |
| 0010 |  | Runder Miniatur-Deckeneinbaulautsprecher 4 W |  |  |  |  |  |
|  |  | Der Miniatur-Deckeneinbaulautsprecher RCS 4/FTS mit seinem 4"-Plastiflex-Chassis ist ideal in Bereichen einsetzbar in denen nicht viel Platz vorhanden ist. Geliefert wird er mit einem 4-Watt Übertrager und daher ist dieser Lautsprecher optimal für Anforderungen im ELA-Bereich verwendbar. Durch das Plastiflex behandelte Chassis kann dieser Lautsprecher in feuchten Bereichen wie Badezimmern, etc. und auch in Reinsträumen eingesetzt werden. Der RCS 4/FTS ist sehr gut für den Aufbau von Anlagen geeignet, die den Anforderungen der DIN EN 60849 (VDE 0828) entsprechen. Gemäß dem British Standard 5839 Teil 8, enthält der RCS 4/FTS einen Stahlfeuertopf, eine keramische Anschlussklemme sowie eine thermische Sicherung. Durch ein spezielles Federsystem kann der RCS 4/FTS einfach und schnell installiert werden. |  |  |  |  |  |
|  |  | Technische Daten: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nennbelastbarkeit | 4 W |  |  |  |  |
|  |  | Übertragungsbereich | 200-18.000 Hz |  |  |  |  |
|  |  | SPL 1W/1m, Bandbreite 100Hz-10kHz | 83 dB |  |  |  |  |
|  |  | SPL bei max. Leistung, Bandbreite 100Hz-10kHz | 89 dB |  |  |  |  |
|  |  | Abstrahlwinkel / 1kHz | 180° |  |  |  |  |
|  |  | Direktiver Q Faktor / 1kHz. | 1,7 |  |  |  |  |
|  |  | Anpassungsübertrager | 100 V, 4/2/1/0,5/0,25 W |  |  |  |  |
|  |  | IP-Kennzeichnung | IP 53 |  |  |  |  |
|  |  | Abmessungen | d= 132 mm, 98 mm tief |  |  |  |  |
|  |  | Gewicht / kg. | 0,95 |  |  |  |  |
|  |  | Material | Stahlblech pulverbeschichtet |  |  |  |  |
|  |  | Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: | PENTON |  |  |  |  |
|  |  | Typ | RCS 4/T |  |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |  |
|  |  | Menge: | Stck. |  |  |  |  |