|  |  |  |  |  |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  | Bezeichnung |  |  |  | EUR | EUR |
|  |  | # RCS 5/FTSCOAX |  |  |  |  |  |
| 0010 |  | Runder Deckeneinbaulautsprecher 10 W 2 Wege |  |  |  |  |  |
|  |  | Der koaxiale Deckeneinbaulautsprecher RCS 5/FTSCOAX setzt auf ein zwei-Wege Lautsprechersystem, welches einen Bass-Mittelbereichstreiber sowie einen separaten Hochtöner enthält. Das Lautsprechersystem ist so ausgelegt, dass es die tiefen Frequenzen hervorragend wieder gibt, ohne die hohen Frequenzen dadurch zu beeinträchtigen. Dieses Zusammenspiel ergibt eine außergewöhnlich gute Sprach- und Musikwiedergabe. Er ist sehr gut für den Aufbau von Anlagen geeignet, die den Anforderungen der DIN EN 60849 (VDE 0828) entsprechen. Gemäß dem British Standard 5839 Teil 8, enthält der RCS 5/FTSCOAX einen Stahlfeuertopf, eine keramische Anschlussklemme sowie eine thermische Sicherung. |  |  |  |  |  |
|  |  | Technische Daten: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nennbelastbarkeit | 10 W |  |  |  |  |
|  |  | Übertragungsbereich | 130-18.500 Hz |  |  |  |  |
|  |  | SPL 1W/1m, Bandbreite 100Hz-10kHz | 91 dB |  |  |  |  |
|  |  | SPL bei max. Leistung, Bandbreite 100Hz-10kHz | 101 dB |  |  |  |  |
|  |  | Abstrahlwinkel / 1kHz | 180° |  |  |  |  |
|  |  | Direktiver Q Faktor / 1kHz. | 2.0 |  |  |  |  |
|  |  | Anpassungsübertrager | 100 V, 10/5/2,5/1,25 W |  |  |  |  |
|  |  | Abmessungen | d= 189, (57) 110 mm tief |  |  |  |  |
|  |  | Gewicht / kg. | 1,4 |  |  |  |  |
|  |  | Material | Stahlblech pulverbeschichtet |  |  |  |  |
|  |  | Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: | PENTON |  |  |  |  |
|  |  | Typ | RCS 5/FTSCOAX |  |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |  |
|  |  | Menge: | Stck. |  |  |  |  |