|  |  |  |  |  |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  | Bezeichnung |  |  |  | EUR |  | EUR |
|  |  | # RCS 8/FTS |  |  |  |  |  |  |
| 0010 |  | Runder Deckeneinbaulautsprecher 10 W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Der Deckeneinbaulautsprecher RCS 8/FTS wurde so konzipiert, dass er auch dem kritischsten Auge standhält. Dieses Modell ist so ausgelegt, dass er sich unauffällig in die Decke einfügt. Ausgestattet mit einem speziellen Chassis, welches für einen breit ausgelegten Frequenzbereich sorgt, ist der RCS 8/FTS hervorragend für Anwendungen geeignet in denen hauptsächlich Hintergrundbeschallung benötigt wird. Der RCS 8/FTS ist sehr gut für den Aufbau von Anlagen geeignet, die den Anforderungen der DIN EN 60849 (VDE 0828) entsprechen. Gemäß dem British Standard 5839 Teil 8, enthält der RCS 8/FTS einen Stahlfeuertopf, eine keramische Anschlussklemme sowie eine thermische Sicherung. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technische Daten: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nennbelastbarkeit | 10 W |  |  |  |  |  |
|  |  | Übertragungsbereich | 150-17.000 Hz |  |  |  |  |  |
|  |  | SPL 1W/1m, Bandbreite 100Hz-10kHz | 93 dB |  |  |  |  |  |
|  |  | SPL bei max. Leistung, Bandbreite 100Hz-10kHz | 103 dB |  |  |  |  |  |
|  |  | Abstrahlwinkel / 1kHz | 176° |  |  |  |  |  |
|  |  | Direktiver Q Faktor / 1kHz. | 3,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Anpassungsübertrager | 100 V, 10/5/2,5/1,25 W |  |  |  |  |  |
|  |  | Abmessungen | d= 280, (74) 110 mm tief |  |  |  |  |  |
|  |  | Gewicht / kg. | 2,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Material | Stahlblech pulverbeschichtet |  |  |  |  |  |
|  |  | Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: | PENTON |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ | RCS 8/FTS |  |  |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Menge: | Stck. |  |  |  |  |  |