|  |  |  |  |  |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  | Bezeichnung |  |  |  | EUR |  | EUR |
|  |  | # RCS 8/T |  |  |  |  |  |  |
| 0010 |  | Runder Deckeneinbaulautsprecher 10 W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Der Deckeneinbaulautsprecher RCS 8/T wurde so konzipiert, dass er auch dem kritischsten Auge standhält. Dieses Modell ist so ausgelegt, dass er sich unauffällig in die Decke einfügt. Ausgestattet mit einem speziellen Chassis, welches für einen breit ausgelegten Frequenzbereich sorgt, ist der RCS 8/T hervorragend für Anwendungen geeignet in denen hauptsächlich Hintergrundbeschallung benötigt wird. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technische Daten: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nennbelastbarkeit | 10 W |  |  |  |  |  |
|  |  | Übertragungsbereich | 65-17.000 Hz |  |  |  |  |  |
|  |  | SPL 1W/1m, Bandbreite 100Hz-10kHz | 94 dB |  |  |  |  |  |
|  |  | SPL bei max. Leistung, Bandbreite 100Hz-10kHz | 104 dB |  |  |  |  |  |
|  |  | Abstrahlwinkel / 1kHz | 180° |  |  |  |  |  |
|  |  | Direktiver Q Faktor / 1kHz. | 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Anpassungsübertrager | 100 V, 10/5/2,5/1,25 W |  |  |  |  |  |
|  |  | Abmessungen | d= 280, (74) 110 mm tief |  |  |  |  |  |
|  |  | Gewicht / kg. | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Material | Stahlblech pulverbeschichtet |  |  |  |  |  |
|  |  | Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: | PENTON |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ | RCS 8/T |  |  |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Menge: | Stck. |  |  |  |  |  |