|  |  |  |  |  |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  | Bezeichnung |  |  |  | EUR |  | EUR |
|  |  | # RGS 5/FTS |  |  |  |  |  |  |
| 0010 |  | Bajonett-Deckeneinbaulautsprecher 6 W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Die RGS Produktlinie beinhaltet formschöne Deckeneinbaulautsprecher aus einer Metallausführung, welche in drei Größen lieferbar sind. Diese Produktlinie mit dem bekannten Bajonett-System reiht sich optisch sehr gut in unsere bestehenden Produktlinien ein. Drei Metallschnappfedern erlauben einen sicheren und gleichmäßigen Sitz dieser Einbaulautsprecher. Das hochwertige Lautsprecher-Breitband-Chassis und der 100 V Übertrager bilden eine Einheit mit dem Frontgitter, das mit Hilfe des Bajonett-Verschluss-Systems an dem Einbauring befestigt wird. Der RGS 5/FTS ist sehr gut für den Aufbau von Anlagen geeignet, die den Anforderungen der DIN EN 60849 (VDE 0828) entsprechen. Gemäß dem British Standard 5839 Teil 8, enthält der RGS 5/FTS einen Stahlfeuertopf, eine keramische Anschlussklemme sowie eine thermische Sicherung. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technische Daten: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nennbelastbarkeit | 6 W |  |  |  |  |  |
|  |  | Übertragungsbereich | 100 - 17.500 Hz |  |  |  |  |  |
|  |  | SPL 1W/1m, Bandbreite 100Hz-10kHz | 87 dB |  |  |  |  |  |
|  |  | SPL bei max. Leistung, Bandbreite 100Hz-10kHz | 95 dB |  |  |  |  |  |
|  |  | Abstrahlwinkel / 1kHz | 180° |  |  |  |  |  |
|  |  | Direktiver Q Faktor / 1kHz. | 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Anpassungsübertrager | 100 V, 6/3/1,5/0,75/0,25 W |  |  |  |  |  |
|  |  | Abmessungen | d= 190 mm, 94 mm tief |  |  |  |  |  |
|  |  | Gewicht / kg. | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Material | Stahlblech |  |  |  |  |  |
|  |  | Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: | PENTON |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ | RGS 5/FTS |  |  |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Menge: | Stck. |  |  |  |  |  |