- PENTON, RGS8FTS a/b

0010	Bajonett-Deckeneinbaulautsprecher, rund, Metall, a/b System mit Feuertopf

Formschöner Deckeneinbaulautsprecher in einer Metallausführung. Das bewährte Bajonett-System ermöglicht durch drei Metallschnappfedern einen sicheren und gleichmäßigen Sitz in der Decke.  Das hochwertige Lautsprecher-Breitband-Chassis und der 100 V Übertrager bilden eine Einheit mit dem Frontgitter, das mit Hilfe des Bajonett-Verschluss-Systems an dem Einbauring befestigt wird. Dieser Lautsprecher wurde speziell für  Anwendungen konzipiert, die eine a/b Verkabelung in dem Gebäude vorsehen, man aber aus optischen-, oder Platzgründen keine zwei Lautsprecher in die Decke einbringen kann. Daher sind in einem Gehäuse zwei komplett getrennte Lautsprechersysteme (Chassis und Übertrager) enthalten um höchstmögliche Ausfallsicherheit zu erzielen.

Der Lautsprecher ist sehr gut für den Aufbau von Anlagen geeignet, die den Anforderungen der DIN EN 60849 (VDE 0828) entsprechen.

Gemäß dem British Standard 5839 Teil 8, enthält er einen Stahlfeuertopf, eine keramische Anschlussklemme und eine thermische Sicherung.

Nennbelastbarkeit			2x 6W

Leistungsanpassung 100V			2x 6/3/1.5/0.75/0.25 W

Impedanz Übertrager			2x 1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/39.9k Ohm

Leistungsanpassung 70V			2x 3/1.5/0.75/0.375/0.125 W

Treiber Impedanz			2x 8Ohm
Übertragungsbereich (BSEN60268-5)		220Hz – 16.5kHz
Empfindlichkeit, Testsignal 100 Hz-10 kHz	86
SPL max @1m, Oktave Bandbreite		92
Akustische Leistung (dB-PWL @ 1W) 1k / 2kHz	81/84
Abstrahlwinkel bei 1k / 2kHz			140/180
Direktiver Q-Faktor, 1k / 2kHz			1.7/2.2
Abmessung, Durchmesser x Tiefe		265mm x 110mm
Gewicht netto			2.20kg
Farbe, Ausführung			RAL9016 (Verkehrsweiss)
Material			Stahlblech, elektrolytisch verzinkt
Montage			Bajonett-System mit drei Haltefedern
Deckenausschnitt, mm			251mm

Fabrikat: 	PENTON 
Typ: 	RGS8FTS a/b

Material:

Lohn:

Menge:	                 Stck.

Gesamt: