|  |  |  |  |  |  | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  | Bezeichnung |  |  |  | EUR | EUR |
|  |  | # RNS 6/T |  |  |  |  |  |
| 0010 |  | Standard Deckeneinbaulautsprecher 6 W |  |  |  |  |  |
|  |  | Die RNS Produktlinie beinhaltet einteilige Standard Deckeneinbaulautsprecher aus einer Metallausführung, welche in drei Größen lieferbar sind. Diese Produktlinie reiht sich optisch sehr gut in unsere bestehenden Produktlinien ein. Zwei Metallhaltefedern erlauben einen sicheren und gleichmäßigen Sitz dieses Einbaulautsprechers. Das Lautsprecher-Breitband-Chassis und der 100 V Übertrager bilden eine Einheit mit dem Frontgitter. |  |  |  |  |  |
|  |  | Technische Daten: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nennbelastbarkeit | 6 W |  |  |  |  |
|  |  | Übertragungsbereich | 110 – 18.500 Hz |  |  |  |  |
|  |  | SPL 1W/1m, Bandbreite 100Hz-10kHz | 92 dB |  |  |  |  |
|  |  | SPL bei max. Leistung, Bandbreite 100Hz-10kHz | 99 dB |  |  |  |  |
|  |  | Abstrahlwinkel / 1kHz | 160° |  |  |  |  |
|  |  | Direktiver Q Faktor / 1kHz. | 2,10 |  |  |  |  |
|  |  | Anpassungsübertrager | 100 V, 6/3/1,5/0,75/0,25 W |  |  |  |  |
|  |  | Abmessungen | d=227 mm, 65 mm tief |  |  |  |  |
|  |  | Gewicht / kg. | 0,92 kg; |  |  |  |  |
|  |  | Material | Stahl |  |  |  |  |
|  |  | Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: | PENTON |  |  |  |  |
|  |  | Typ | RNS 6/T |  |  |  |  |
|  |  | Material: |  |  |  |  |  |
|  |  | Lohn: |  |  |  |  |  |
|  |  | Menge: | Stck. |  |  |  |  |